# REGULATION VENTILO-CONVECTEUR

# CONTRÔLE LCD

# BRC1HF7

GÉNÉRALITÉS

La référence BRC1HF7 inclut les équipements suivants :

- Un boitier de commande avec écran LCD

- Une sonde d’ambiance située dans la commande

FONCTIONNALITÉS

L'unité intérieure disposera de sa propre régulation LCD (BRC1HF7) avec les fonctionnalités suivantes :

- Contrôle des unités terminales DAIKIN avec un moteur BLDC (inverter) ou un moteur AC multi-vitesses

- Pilotage des vannes de type TOR  ou modulantes (V3V & V2V)

- Réglage de la température de l’air par variation automatique de la vitesse du ventilateur (3 vitesses maximum) ou par commande On-Off du ventilateur à une vitesse fixe (3 vitesses maximum)

- Fonction Économie d’énergie via un contact de fenêtre ou une carte magnétique

- Fonctionnement suivant plages horaires programmables (3 emplacements par jour - On/Off et température de consigne configurable)

- Choix du mode Rafraîchissement / Chauffage par commande locale, à distance ou via « Change Over Automatique » (côté air en 4 tubes et côté eau en 2 tubes)

- Possibilité d’une gestion Maître/Esclave par connexion ou renvoi sur ModBus RS485 par carte supplementaire

- Intégration sur supervision I Touch Manager (ITM) de chez Daikin

- Télécommande filaire pour installation murale

- Sonde d’ambiance interne à la télécommande

- Rétroéclairage de l’écran

OPTIONS DISPONIBLES

Si nécéssaire, cette régulation dispose d’équipements additionnels pour répondre à l’ensemble des besoins du projet :

- Platine pour connexion Modbus : EKFCMBCB

- Kit d’installation platine modbus : KRP1H98A