# REGULATION VENTILO-CONVECTEUR

# CONTRÔLE SIMPLIFIÉ

# FWEC-T

COMPATIBILITÉS

En fonction de la configuration de l’unité terminale, la régulation simplifiée aura différentes déclinaisons :

- FWEC2T : pour les unités terminales 2 tubes en moteur AC

- FWEC4T : pour les unités terminales 4 tubes en moteur AC

- FWEC10T : pour les unités terminales 2 ou 4 tubes en moteur inverter BLDC

FONCTIONNALITÉS

L'unité intérieure disposera de sa propre régulation simplifiée (FWEC-T) avec les fonctionnalités suivantes :

- Contrôle des unités terminales DAIKIN avec un moteur AC multi-vitesses ou inverter EC (BLDC)

- Pilotage de la consigne d’ambiance

- Pilotage des vannes de type TOR (V3V & V2V)

- Contrôle de la vitesse de ventilation

- Choix du mode de fonctionnement:

- FWEC2T : uniquement par commande manuelle

- FWEC4/10T : commande manuelle ou automatique en fonction de la température de l’air

- Autorisation de la ventilation en fonction de la température de l’eau

- Possibilité de piloter jusqu’à 4 unités en maitre/esclave via l’interface EPIMSA6 (en option).

- Installation sur l’unité possible (uniquement pour les FWV / FWZ / FWL / FWR) via un kit en option

- Si le courant de l’unité est supérieur à 5A, l’utilisation de l’interface EPIB6 est indispensable

OPTIONS DISPONIBLES

Si nécéssaire, cette régulation dispose d’équipements additionnels pour répondre à l’ensemble des besoins du projet :

- EPIMSA6 : Interface pour la fonction maitre/esclave

- EPIB6 : Interface de puissance

- FWCKRX : kit de montage sur l’unité (côté droit)

- FWCKLX : kit de montage sur l’unité (côté gauche)

- FWCSWA : sonde de température déportée pour la sélection du mode fonctionnement ou l’autorisation de la ventilation