#### Carte d’adressage MODBUS - EKMBPP1

L’installation sera équipée de carte additionnelle de type EKMBPP1. Le kit EKMBPP1 est une interface Modbus RS485 permettant de gérer et de contrôler les modèles VRV et Sky Air de climatiseurs, ainsi que les unités de ventilation VAM et VKM.

L'interface sera compatible avec les unités dotées d'une connexion par télécommande P1P2, permettant de contrôler jusqu'à 16 unités au sein d'un groupe.

Celle-ci intégrera les fonctionnalités suivantes:

- Contrôle groupé des paramètres de l'unité (point de consigne, vitesse du ventilateur, mode de fonctionnement, direction du flux d'air, état de marche/arrêt)

- Contrôle de l'état de verrouillage de chaque touche de la télécommande

- Limite de commande (limite des éventuels réglages de l'utilisateur à des plages spécifiées)

- Contrôle des paramètres propres aux unités VAM et VKM (vitesse du ventilateur, commande du registre, état de marche/arrêt)

- Surveillance de l'unité (relecture groupée et individuelle des données de l'unité)

- Commande Smart Grid sur les modèles Sky Air.

Se reporter au manuel d’installation pour connaître les variables disponibles