# Unité Multi + Inverter Réversible R-32 
5MWXM 90 A9

## 1 - GENERALITES

## Caractéristiques techniques d’un système de climatisation de type multi-split réversible avec production d’eau chaude sanitaire intégrée (solution Multi+).

## Le système devra assurer les fonctions suivantes :

- Chauffage et rafraîchissement des locaux par un procédé air/air à détente directe, au moyen d’unités intérieures raccordées à un groupe extérieur unique.

- Les unités intérieures (murales, consoles, cassettes ou gainables) seront alimentées en fluide frigorigène et assureront le traitement thermique des différentes zones, avec une régulation indépendante par pièce.

- Le fonctionnement en mode chaud et en mode froid sera réalisé par inversion de cycle, par circulation directe du fluide frigorigène.

- Production d’eau chaude sanitaire (ECS) assurée par la pompe à chaleur via un système dédié associé au groupe extérieur Multi+, permettant de couvrir les besoins en eau chaude du logement en valorisant l’énergie thermodynamique.

## Le système devra constituer une solution compacte et intégrée permettant :

- l’association de plusieurs unités intérieures sur un même groupe extérieur,

- l’optimisation des performances énergétiques globales (chauffage, refroidissement et ECS),

- une exploitation simple et fiable pour l’utilisateur final.

## L’ensemble des équipements devra être conforme aux normes en vigueur et adapté aux contraintes d’installation et d’exploitation du projet.

## 2 - MATERIEL

### 2.1 - Unité extérieure

L'unité extérieure de type 5MWXM90A9 sera assemblée et testée en usine. Elle sera préchargée en fluide R-32 pour une longueur de tuyauterie de 30m.
Elle sera équipée d'un compresseur Swing  hermétique à très haut rendement énergétique et de faible niveau sonore.
Le compresseur commandé par Inverter limitera les surintensités au démarrage et permettra la variation de la puissance frigorifique et calorifique.
Les ailettes du condenseur seront protégées par un revêtement polyacrylique évitant la corrosion.
De poids et dimensions réduits, l'unité s'installera aisément sur un toit, une terrasse, ou contre un mur extérieur.

| Référence | 5MWXM90A9 |
| --- | --- |
| Fluide frigorigène | R32 |
| Nbre d’unités intérieures raccordables | 2* à 4 |
| Puissance frigorifique (kW) | 3,01 / 8,00 / 8,77 |
| Puissance calorifique (kW) | 3,36 / 10,00 / 11,26 |
| Puissance absorbée en froid (kW) | 2,00 |
| Puissance absorbée en chaud (kW) | 2,18 |
| EER / COP nominale | 4,00 / 4,58 |
| SEER / SCOP | 8,5 / 4,60 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 734 x 1 044 x 408 |
| Poids de l’unité (kg) | 73 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) à 1m (Froid/Chaud) | 52 / 53 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) (Chaud) | 65 |
| Plage de fonctionnement (froid) °CBS | -10 / +46°C |
| Plage de fonctionnement (chaud) °CBH | -15 / +18°C |

*Possibilité de raccorder un seul gainable

Conditions de mesures : 
ETE: 19°CBH/27°CBS intérieur, 35°CBS extérieur 
HIVER: 20°CBS intérieur, 7°CBS / 6 °CBH extérieur

### 2.2 - Unités intérieures

Les unités intérieures seront sélectionnées en fonction des besoins thermiques des locaux et des contraintes d'installation.

FTXJ

Elle sera de type mural FTXJ. 
Elle sera disponible en trois coloris au choix (blanc, argent ou noir). 
 
Elle sera équipée d'un détecteur de présence bizone intégré qui favorisera une diffusion d'air à l'écart des occupants afin d'optimiser la sensation de confort intérieur. 
En outre, un filtre purificateur d'air et anti-allergène (pollens et acariens) garantira une qualité d'air intérieur optimale. 
 
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | FTXJ 20 A | FTXJ 25 A |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 360 / 504 / 660 | 276 / 360 / 516 / 684 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 21 / 25 / 32 / 39 | 21 / 25 / 33 / 40 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 57 | 57 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 305 x 900 x 212 | 305 x 900 x 212 |
| Poids de l’unité (kg) | 12 | 12 |

| Référence | FTXJ 35 A | FTXJ 42 A | FTXJ 50 A |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 360 / 516 / 708 | 276 / 432 / 570 / 780 | 312 / 456 / 624 / 810 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 21 / 25 / 33 / 41 | 23 / 29 / 37 / 45 | 26 / 31 / 39 / 46 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 60 | 60 | 60 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 305 x 900 x 212 | 305 x 900 x 212 | 305 x 900 x 212 |
| Poids de l’unité (kg) | 12 | 12 | 12 |

FTXA

Elle sera de type mural FTXA.

Elle sera disponible en trois coloris au choix (blanc, argent ou noir).

Elle sera dotée de la technologie Flash Streamer permettant de purifier l'air distribué dans la pièce (élimination des bactéries, virus, moisissures et acariens). 
Un détecteur de présence bizone intégré favorisera une diffusion d'air à l'écart des occupants pour optimiser la sensation de confort intérieur. 
La diffusion d'air sera encore accrue grâce au mode de soufflage 3D activant un balayage automatique vertical et horizontal. 
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | CTXA 15 C | FTXA 20 C | FTXA 25 C |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 366 / 492 / 660 | 276 / 366 / 492 / 660 | 276 / 366 / 516 / 690 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 21 / 25 / 32 / 39 | 21 / 25 / 32 / 39 | 21 / 25 / 33 / 40 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 57 | 57 | 57 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 295 x 798 x 198 | 295 x 798 x 198 | 295 x 798 x 198 |
| Poids de l’unité (kg) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

| Référence | FTXA 35 C | FTXA 42 C | FTXA 50 C |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 366 / 516 / 714 | 276 / 432 / 588 / 786 | 312 / 456 / 624 / 810 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 21 / 25 / 33 / 41 | 23 / 29 / 37 / 45 | 26 / 31 / 39 / 46 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 60 | 60 | 60 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 295 x 798 x 198 | 295 x 798 x 198 | 295 x 798 x 198 |
| Poids de l’unité (kg) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

FTXM

Elle sera de type mural FTXM. 
Elle sera dotée de la technologie Flash Streamer permettant de purifier l'air distribué dans la pièce (élimination des bactéries, virus, moisissures et acariens). 
Un détecteur de présence bizone intégré favorisera une diffusion d'air à l'écart des occupants pour optimiser la sensation de confort intérieur. 
La diffusion d'air sera encore accrue grâce au mode de soufflage 3D activant un balayage automatique vertical et horizontal. 
L'unité pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil.

| Référence | CTXM 15 A | FTXM 20 A | FTXM 25 A |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 294 / 378 / 534 / 714 | 294 / 378 / 534 / 714 | 294 / 378 / 534 / 714 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 21 / 25 / 33 / 41 | 21 / 25 / 33 / 41 | 21 / 25 / 33 / 41 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 54 | 54 | 54 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 298 x 804 x 252 | 298 x 804 x 252 | 298 x 804 x 252 |
| Poids de l’unité (kg) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

| Référence | FTXM 35 A | FTXM 42 A | FTXM 50 A |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 276 / 426 / 564 / 792 | 300 / 432 / 588 / 798 | 354 / 468 / 624 / 762 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 21 / 29 / 37 / 45 | 23 / 30 / 38 / 45 | 27 / 33 / 40 / 46 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 58 | 60 | 60 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 298 x 804 x 252 | 298 x 804 x 252 | 298 x 804 x 252 |
| Poids de l’unité (kg) | 11,5 | 11,5 | 11,5 |

| Référence | FTXM 60 A | FTXM 71 A |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 516 / 672 / 804 / 936 | 558 / 684 / 816 / 948 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 30 / 37 / 42 / 46 | 32 / 38 / 43 / 47 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 60 | 60 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 299 x 998 x 292 | 299 x 998 x 292 |
| Poids de l’unité (kg) | 14,5 | 14,5 |

FTXP

Elle sera de type mural FTXP.

La diffusion d'air sera encore accrue grâce au mode de soufflage 3D activant un balayage automatique vertical et horizontal. 
Elle sera pilotée par une télécommande Infrarouge.

| Référence | FTXP 20 N9 | FTXP 25 N9 | FTXP 35 N9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 264 / 354 / 474 / 588 | 264 / 366 / 486 / 606 | 270 / 378 / 498 / 690 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 21 / 25 / 33 / 39 | 21 / 26 / 33 / 40 | 22 / 27 / 34 / 43 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 55 | 55 | 58 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 |
| Poids de l’unité (kg) | 9 | 9 | 9 |

FVXM

Elle sera de type console FVXM.

Elle sera dotée de la technologie Flash Streamer permettant de purifier l'air distribué dans la pièce (élimination des bactéries, virus, moisissures et acariens).

Elle sera dotée de la dotée de la technologie Floor Warming permettant de diffusé l’air chauffé 40% plus loin en optimisant la convection du flux d’air par le bas de l’unité.

La diffusion d’air sera encore accrue grâce au mode de soufflage double flux activant la diffusion de l’air par le haut et le bas de l’unité. 
Elle sera pilotée par une télécommande infrarouge ou filaire.

| Référence | CVXM 20 B | FVXM 25 B |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 246 / 294 / 420 / 522 | 246 / 294 / 420 / 522 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 22 / 25 / 32 / 38 | 22 / 25 / 32 / 38 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 52 | 52 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 600 x 750 x 238 | 600 x 750 x 238 |
| Poids de l’unité (kg) | 14 | 14 |

| Référence | FVXM 35 B | FVXM 50 B |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 246 / 294 / 420 / 552 | 324 / 396 / 540 / 696 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 22 / 25 / 32 / 39 | 27 / 31 / 38 / 44 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 53 | 61 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 600 x 750 x 238 | 600 x 750 x 238 |
| Poids de l’unité (kg) | 14 | 14 |

FNA

Elle sera de type console non carrossée FNA. 
Elle sera installée en allège et habillée par des menuiseries conformément à la décoration prévue. Le soufflage s'effectuera par le dessus et la reprise par le dessous.  
En outre, la pression statique disponible permettra de gainer l'unité au soufflage 
L'évacuation des condensats pourra être gravitaire ou réalisée avec une pompe fournie par l'installateur.  
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H52) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

Pour toutes installations avec une charge de réfrigérant supérieure à 1,84 kg, l’installation de la télécommande Madoka BRCH52 est requise

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

| Référence | FNA 25 A9 | FNA 35 A9 |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 438 / 480 / 522 | 438 / 480 / 522 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 28 / 31 / 33 | 28 / 31 / 33 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 53 | 53 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 620 x 790 x 200 | 620 x 790 x 200 |
| Poids de l’unité (kg) | 23 | 23 |

| Référence | FNA 50 A9 | FNA 60 A9 |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 810 / 888 / 960 | 810 / 888 / 960 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 30 / 33 / 36 | 30 / 33 / 36 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 56 | 56 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 720 x 1190 x 200 | 720 x 1190 x 200 |
| Poids de l’unité (kg) | 30 | 30 |

FFA

Elle sera de type cassette encastrable à 4 voies de soufflage FFA de marque DAIKIN. 
La façade s'intègrera parfaitement à la place d'une dalle 600x600 sans débordement et permettra ainsi l'implantation d'équipements annexes (luminaire, haut-parleur, ...) sur les dalles environnantes. 
 
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H52) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

Elle sera équipée en standard d'une pompe de relevage des condensats 
L'unité disposera de volets de soufflage motorisés avec possibilité de fermer un ou deux volets de manière indépendante afin d'améliorer la diffusion d'air dans les volumes ou en prévision d'un cloisonnement futur.

Option 
Elle pourra également être dotée d'une sonde de sol qui garantira un confort optimal des occupants par une diffusion homogène de la température entre le sol et le plafond, éliminant les effets de stratification; ainsi que d'un détecteur de présence évitant le soufflage direct sur les occupants. Par ailleurs, si aucun mouvement n'est détecté par l'unité, une fonction de décalage du point de consigne personnalisable par l'utilisateur via la télécommande (en degré et en durée) permettra de réduire les consommations énergétiques.

|  | Référence | FFA 25 A9 | FFA 35 A9 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Débit d’air (m³/h) | 390 / 480 / 540 | 390 / 510 / 600 |
|  | Niveau de Pression sonore dB(A) | 25 / 28,5 / 31 | 25 / 30,5 / 34 |
|  | Niveau de Puissance sonore dB(A) | 48 | 51 |
|  | Encombrement HxLxP (mm) | 260 x 575 x 575 | 260 x 575 x 575 |
|  | Encombrement de la façade HxLxP (mm) | 46 x 620 x 620 | 46 x 620 x 620 |
|  | Poids de l’unité (kg) | 16 | 16 |
| Référence |  | FFA 50 A9 | FFA 60 A9 |
| Débit d’air (m³/h) |  | 516 / 654 / 762 | 570 / 750 / 870 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) |  | 27 / 34 / 39 | 32 / 40 / 43 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) |  | 56 | 60 |
| Encombrement HxLxP (mm) |  | 260 x 575 x 575 | 260 x 575 x 575 |
| Encombrement de la façade HxLxP (mm) |  | 46 x 620 x 620 | 46 x 620 x 620 |
| Poids de l’unité (kg) |  | 17,5 | 17,5 |

FCAG

Elle sera de type cassette encastrable à 8 voies de soufflage FCAG de marque DAIKIN. 
Elle disposera de volets de soufflage motorisés avec possibilité de fermer un ou deux volets de manière indépendante. 
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H52) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

Options 
- Elle pourra être équipée d'une façade dite "auto-nettoyante" permettant un nettoyage quotidien automatique du filtre, afin d'assurer une diffusion optimal de l'air et d'éliminer toute surconsommation liée à l'encrassement du filtre.

- Elle pourra également être dotée d'une sonde de sol qui garantira un confort optimal des occupants par une diffusion homogène de la température entre le sol et le plafond, éliminant les effets de stratification; ainsi que d'un détecteur de présence évitant le soufflage direct sur les occupants. Par ailleurs, si aucun mouvement n'est détecté par l'unité, une fonction de décalage du point de consigne personnalisable par l'utilisateur via la télécommande (en degré et en durée) permettra de réduire les consommations énergétiques.

| Référence | FCAG 35 B | FCAG 50 B | FCAG 60 B |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 528 / 636 / 774 | 564 / 708 / 876 | 576 / 732 / 894 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 27 / 29 / 31 | 27 / 29 / 31 | 28 / 31 / 33 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 49 | 49 | 51 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 204 x 840 x 840 | 204 x 840 x 840 | 204 x 840 x 840 |
| Poids de l’unité (kg) | 18 | 19 | 19 |

| Modèle Façade | Dimensions façade HxLxl (mm) | Poids façade STD (kg) |
| --- | --- | --- |
| Standard | 65 x 950 x 950 | 5,5 |
| Design | 106 x 950 x 950 | 6,5 |
| Auto-Nettoyant | 148 x 950 x 950 | 10,3 |

FDXM

Elle sera de type gainable extraplat à ventilateur Inverter installée en faux plafond FDXM. 
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H52) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

Options 
- Elle pourra être équipée d'un kit de nettoyage automatique permettant un nettoyage quotidien du filtre, afin d'assurer une diffusion optimal de l'air, d'éviter toute surconsommation liée à l'encrassement du filtre et aussi d'éliminer toute trace de poussière sur les grilles de reprise et de soufflage.

- Un plénum motorisé précablé plug & play Airzone, conçu sur mesure, pourra également venir s'adapter directement au refoulement de l'unité gainable Daikin. La compatibilité avec ce dispositif de régulation multizoning Airzone permettra de traiter jusqu'à 5 zones indépendantes via un thermostat centralisé situé dans la pièce principale et des thermostats individuels pour chacune des zones.

| Référence | FDXM 25 F9 | FDXM 35 F9 |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 438 / 480 / 522 | 438 / 480 / 522 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 27 / 33 / 35 | 27 / 33 / 35 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 53 | 53 |
| Pression statique externe max (Pa) | 30 | 30 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 200 x 750 x 620 | 200 x 750 x 620 |
| Poids de l’unité (kg) | 21 | 21 |

| Référence | FDXM 50 F9 | FDXM 60 F9 |
| --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 798 / 888 / 960 | 810 / 888 / 960 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 30 / 35 / 38 | 30 / 35 / 38 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 55 | 56 |
| Pression statique externe max (Pa) | 40 | 40 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 200 x 1150 x 620 | 200 x 1150 x 620 |
| Poids de l’unité (kg) | 30 | 30 |

FBA

Elle sera de type gainable, à ventilateur Inverter, installée en faux plafond FBA. 
La pression statique sera réglable entre 30 et 150 Pa en fonction des pertes de charges des réseaux aérauliques. Le réglage du débit d'air s'ajustera automatiquement en fonction du réglage de la pression statique. 
Elle sera dotée d'une pompe de relevage pour l'évacuation des condensats. 
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H52) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

Option 
Un plénum motorisé précablé plug & play Airzone, conçu sur mesure, pourra venir s'adapter directement au refoulement de l'unité gainable Daikin. La compatibilité avec ce dispositif de régulation multizoning Airzone permettra de traiter jusqu'à 8 zones indépendantes via un thermostat centralisé situé dans la pièce principale et des thermostats individuels pour chacune des zones.

| Référence | FBA 35 A9 | FBA 50 A9 | FBA 60 A9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 630 / 750 / 900 | 630 / 750 / 900 | 750 / 900 / 1080 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 29 / 32 / 35 | 29 / 32 / 35 | 25 / 28 / 30 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 60 | 60 | 56 |
| Pression statique externe max (Pa) | 150 | 150 | 150 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 245 x 700 x 800 | 245 x 700 x 800 | 245 x 1000 x 800 |
| Poids de l’unité (kg) | 28 | 28 | 35 |

| Référence | FBA 71 A9 * ** | FBA 100 A9 * *** | FBA 125 A9 * *** |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 750 / 900 / 1080 | 1200 / 1470 / 1740 | 1410 / 1740 / 2040 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 25 / 28 / 30 | 30 /32 /34 | 32 / 35 / 37 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 56 | 58 | 62 |
| Pression statique externe max (Pa) | 150 | 150 | 150 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 245 x 1000 x 1000 | 245 x 1400 x 800 | 245 x 1400 x 800 |
| Poids de l’unité (kg) | 35 | 46 | 46 |

*Ne peut être combinée à d’autres unités intérieures de climatisation

**L’accessoire ASYCPIR est nécessaire pour le raccordement

***L’accessoire ASYCPIR-MD1 est nécessaire pour le raccordement

FHA

Elle sera de type plafonnier apparent à moteur DC basse consommation FHA.  
Elle pourra être pilotée par une télécommande infrarouge ou à fil design, de type MADOKA (BRC1H52) de marque DAIKIN, avec interface simplifiée et un contrôle individuel ou groupé. Trois coloris disponibles seront au choix: Blanc, Gris argenté ou Noir.

La compacité (85x85mm) de la télécommande filaire permettra un encastrement aisé dans tout boîtier PVC standard du marché.

| Référence | FHA 35 A9 | FHA 50 A9 | FHA 60 A9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Débit d’air (m³/h) | 600 / 690 / 840 | 600 / 720 / 900 | 690 / 900 / 1170 |
| Niveau de Pression sonore dB(A) | 31 / 34 / 36 | 32 / 35 / 37 | 33 / 35 /37 |
| Niveau de Puissance sonore dB(A) | 53 | 54 | 54 |
| Encombrement HxLxP (mm) | 235 x 960 x 690 | 235 x 960 x 690 | 235 x 1270 x 690 |
| Poids de l’unité (kg) | 26 | 27 | 32 |

Ballons ECS Multi+ – Mural et au sol

Il sera de type ballon d’eau chaude sanitaire thermodynamique dédié Multi+, compatible avec le groupe extérieur, permettant la production d’ECS via récupération d’énergie sur la PAC.

Deux configurations seront possibles selon les contraintes d’intégration :

- Ballon mural

- Ballon au sol

Le système assurera la production d’eau chaude sanitaire par échange thermique avec le circuit frigorifique, sans recours systématique à une résistance électrique, permettant ainsi d’optimiser les performances énergétiques.

Le ballon sera équipé :

- d’un échangeur thermique performant adapté au fonctionnement en PAC

- d’une régulation intégrée permettant le pilotage de la température d’eau chaude

- d’une gestion de priorité ECS paramétrable

- des dispositifs de sécurité nécessaires (surchauffe, pression, etc.)

L’ensemble sera conçu pour une installation simple et une intégration compacte dans les logements, en cohérence avec la solution Multi+.

|  | Mural | Mural | Au sol | Au sol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caractéristiques | EKHWE90BV3 | EKHWE120BV3 | CKHWS180BV3 | CKHWS230BV3 |
| Volume nominal du ballon (L) | 89 | 118 | 180 | 230 |
| Température ECS sans appoint (°C) | 53 (75) | 53 (75) | 54 (65) | 54 (65) |
| Appoint électrique de série (kW) | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
| Type de cuve / Type de protection | Acier émaillé / anode de magnésium | Acier émaillé / anode de magnésium | Acier inoxydable (EN 14521) | Acier inoxydable (EN 14521) |
| Dimensions ballon - H x L x P (mm) | 1032 x 510 x 570 | 1283 x 510x 570 | 1655 x 595 x 634 | 1855 x 595 x 634 |
| Poids (kg) | 43 | 47 | 106 | 115 |
| Diamètre ECS - Entrée / Sortie | 1/2 - 1/2 | 1/2 - 1/2 | 3/4 - 3/4 | 3/4 - 3/4 |
| Diamètre tube liquide / gaz | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 5/8 | 1/4 - 5/8 |

## 3 - CIRCUIT FRIGORIFIQUE ET ELECTRIQUE

## Les raccordements entre l’unité extérieure, les unités intérieures et le ballon d’eau chaude sanitaire seront effectués avec des liaisons cuivre de qualité frigorifique, isolées séparément.

## Le système fonctionnera selon le principe de la détente directe, assurant le chauffage et le rafraîchissement via les unités intérieures, ainsi que la production d’ECS via le module dédié.

## La longueur maximale de tuyauterie cumulée sera conforme aux préconisations du fabricant. Le dénivelé entre l’unité extérieure, les unités intérieures et le ballon ECS ne dépassera pas les limites admissibles.

## L’unité extérieure sera alimentée en monophasé 230V / 1 Phase / 50Hz, protégée par un disjoncteur différentiel adapté.

## Un câble 4 x 1,5 mm² assurera l’alimentation et la communication entre chaque unité intérieure et l’unité extérieure.

## La liaison avec le ballon ECS sera réalisée conformément aux préconisations du constructeur.

## 4 - REGULATION ET SECURITE

## Chaque unité intérieure disposera de sa propre régulation et des fonctionnalités suivantes :

- Marche / Arrêt, réglage de la température de consigne, choix des paramètres de ventilation

- Choix du mode de fonctionnement chauffage / rafraîchissement

- Programmation horaire (selon télécommande)

- Redémarrage automatique après coupure de courant

- Mode puissance permettant d’atteindre rapidement le point de consigne

- Mode de réduction du niveau sonore

## Le système Multi+ assurera également la gestion de la production d’eau chaude sanitaire, avec régulation de la température du ballon et gestion automatique des priorités entre ECS et confort thermique.

## Le pilotage pourra être réalisé à distance via tablette ou smartphone en téléchargeant l’application dédiée (type Onecta).

## Blocage mode "Chaud Seul":

## Il sera également possible de bloquer le fonctionnement de l'unité en mode "Chauffage" afin d'obtenir un impact nul du poste rafraîchissement dans les moteurs de calculs RE2020 et possiblement d'optimiser ainsi le niveau de Cep du bâtiment.

## Le blocage du mode chaud devra être justifié par une attestation du fabricant.

## En outre, la solution sera validée à condition que le blocage soit effectué au moment de l'installation et sans possibilité de modification pour l'utilisateur final.

## 5 - MISE EN ŒUVRE

L'installation sera réalisée dans les règles de l'art, selon les préconisations DAIKIN, afin d'engager la garantie du constructeur de 3 ans pièces et 5 ans compresseurs.